# Annexe A : Note descriptive de la modélisation

Sommaire

Annexe A : Note descriptive de la modélisation	14

I Données Géométriques	15

I.1 Description des appuis	15

I.2 Description des sections	15

I.3 Description des matériaux	16

II Données de chargement	16

II.1 Description des charges	17

II.2 Description des combinaisons	18

# Données Géométriques

| Caractéristiques principales du modèle |  |
| --- | --- |
| Espace de travail | Plan |
| Rigidité en flexion | Oui |
| Nombre de noeuds | 37 |
| Nombre de filaires | 6 |
| Nombre de surfaciques | 0 |
| Nombre d'appuis ponctuels | 3 |
| Nombre d'appuis linéaires | 2 |
| Nombre d'appuis surfacique | 0 |
| Nombre de cas de charges | 5 |
| Nombre de combinaisons | 13 |

| Géométrie du modèle |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plus grandes dimensions de la structure | X = 34.25 m | Y = 0.00 m | Z = 0.58 m |
| Centre de gravité | X = 17.13 m | Y = 0.00 m | Z = 0.35 m |
| Poids total | 0.90 T |  |  |

| Description des repères |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nom | Type | X (m) | Y (m) | Z (m) |

## Description des appuis

| Types d'appuis utilisés |  |
| --- | --- |
| Appuis | Éléments |

| Description des appuis ponctuels rigides |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nom | Blocage TX | Blocage TY | Blocage TZ | Blocage RX | Blocage RY | Blocage RZ |
| 1 | Appui ponctuel rigide | Encastré | Encastré | Encastré | Libre | Libre | Libre |
| 2 | Appui ponctuel rigide | Encastré | Encastré | Encastré | Libre | Libre | Libre |
| 3 | Appui ponctuel rigide | Encastré | Encastré | Encastré | Libre | Libre | Libre |

| Description des appuis linéaires rigides |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nom | Blocage TX | Blocage TY | Blocage TZ | Blocage RX | Blocage RY | Blocage RZ |
| 1 | Appui linéaire rigide | Encastré | Encastré | Encastré | Libre | Libre | Libre |
| 2 | Appui linéaire rigide | Encastré | Encastré | Encastré | Libre | Libre | Libre |

## Description des sections

Conventions :

La convention utilisée dans le logiciel pour la description des sections est la suivante :

| - y: axe faible | - lyz: moment d'inertie composée |
| --- | --- |
| - z: axe fort | - It : moment d'inertie de torsion |
| - h: hauteur de la section | - lw: moment d'inertie de gauchissement |
| - b : largeur de la section | - Welyinf, Welysup: module de flexion élastique en fibre supérieure / inférieure suivant y. |
| - tw : épaisseur d'âme | - Welzinf, Welzsup: module de flexion élastique en fibre supérieure / inférieure suivant z. |
| - tf : épaisseur d'aile | - Wply, Wplz: modules de flexion plastiques. |
| - r : rayon de congé | - Wt : module de torsion. |
| - d : hauteur de la portion droite de l'âme |  |
| - ly,lz: moment d'inertie suivant y et z |  |

| Dimensions des sections |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation | b (cm) | d (cm) | h (cm) | r (cm) | r1 (cm) | tf (cm) | tw (cm) | épure |
| IPN200 | 9.00 | 15.91 | 20.00 | 0.75 | 0.45 | 1.13 | 0.75 | --- |

| Caractéristiques des sections |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation | A (cm²) | Iy Iz Iyz It (cm4) | Iw (cm6) | Welyinf Welysup Welzinf Welzsup (cm3) | Wply Wplz Wt (cm3) | Sy (cm²) |
| IPN200 | 33.40 | 2140.00 117.00 0.00 13.50 | 10500.00 | 214.00 214.00 26.00 26.00 | 250.00 43.50 11.95 | 2146.50 16.03 |

## Description des matériaux

| Matériau Acier :S235 |  |  |
| --- | --- | --- |
| t(cm) | 4.00 | 8.00 |
| fy(MPa) | 235.00 | 215.00 |
| fu(MPa) | 360.00 | 360.00 |

| Description des filaires par matériaux |  |
| --- | --- |
| Matériau | Éléments |
| S235 | 1-6; |

# Données de chargement

Conventions utilisées :

- Attention, les résultantes par cas de charge sont exprimées exclusivement dans le repère global cartésien

- La convention des signes utilisés est la suivante :

- Fx: effort suivant x

- Fy: effort suivant y

- Fz: effort suivant z

- Mx: Moment de torsion autour de l'axe x

- My: Moment de flexion autour de l'axe y

- Mz: Moment de flexion autour de l'axe z

| Liste des familles |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | Désignation | Liste des cas de charges |
| 1 | Charges Permanentes | 1 |
| 2 | Exploitations | 2; 4; 5; 3 |

| Liste des cas de charges statiques |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Cas de charge | Résultante des charges (repère global) |  |  |  |  |  |
|  |  | Fx (kN) | Fy (kN) | Fz (kN) | Mx (kN*m) | My (kN*m) | Mz (kN*m) |
| 1 | G | 0.00 | 0.00 | -33.08 | 0.00 | -566.50 | 0.00 |
| 2 | qfk | 0.00 | 0.00 | -128.53 | 0.00 | -2201.15 | 0.00 |
| 4 | Qfwk | 0.00 | 0.00 | -10.00 | 0.00 | -132.25 | 0.00 |
| 5 | Qfwk | 0.00 | 0.00 | -10.00 | 0.00 | -181.00 | 0.00 |
| 3 | qfk | 0.00 | 0.00 | -78.62 | 0.00 | -1119.93 | 0.00 |

## Description des charges

| Conventions utilisées : Charges ponctuelles par cas |  |
| --- | --- |
| N° | Numéro de la charge surfacique |
| FX(kN) | Effort normal suivant l'axe x |
| FY(kN) | Effort tranchant suivant l'axe y |
| FZ(kN) | Effort tranchant suivant l'axe z |
| MX(kN*m) | Moment de torsion autour de l'axe x |
| MY(kN*m) | Moment de flexion autour de l'axe y |
| MZ(kN*m) | Moment de flexion autour de l'axe z |
| Élément N° | Type et numéro de l'élément sur lequel la charge surfacique est appliquée |
| Repère | Repère dans lequel l'intensité de la charge surfacique est donnée |
| Toutes les coordonnées de la colonne 'Points' sont dans le repère global |  |

| Charges ponctuelles par cas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | FX(kN) | FY(kN) | FZ(kN) | MX(kN*m) | MY(kN*m) | MZ(kN*m) | Repère | N° Élément chargé | x où point | Cas de charges |
| 13 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Global cartésien | 3 (fil.) | 4.93 | 4 |
| 14 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Global cartésien | 3 (fil.) | 9.80 | 5 |

| Conventions utilisées : Charges linéaires par cas |  |
| --- | --- |
| N° | Numéro de la charge surfacique |
| FX(kN) MX(kN*m) | Effort normal suivant l'axe x, Moment de torsion autour de l'axe x |
| FY(kN) MY(kN*m) | Effort normal suivant l'axe y, Moment de torsion autour de l'axe y |
| FZ(kN) MZ(kN*m) | Effort normal suivant l'axe z, Moment de torsion autour de l'axe z |
| L ou point fin | Longueur de la charge ou point de fin |
| Élément N° | Type et numéro de l'élément sur lequel la charge surfacique est appliquée |
| Repère | Repère dans lequel l'intensité de la charge surfacique est donnée |
| Toutes les coordonnées de la colonne 'Points' sont dans le repère global |  |

| Charges linéaires par cas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | FX(kN) MX(kN*m) | FY(kN) MY(kN*m) | FZ(kN) MZ(kN*m) | Coef. début Coef. fin | Repère | Nom | Élément chargé | x où point début | L ou point fin | Cas de charges |
| 1 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -0.71 0.00 | 1.00 1.00 | Global cartésien | Charge Linéaire | 1 (fil.) | 0.00 | 6.51 | 1 |
| 2 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -0.71 0.00 | 1.00 1.00 | Global cartésien | Charge Linéaire | 2 (fil.) | 0.00 | 1.80 | 1 |
| 3 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -0.71 0.00 | 1.00 1.00 | Global cartésien | Charge Linéaire | 3 (fil.) | 0.00 | 9.85 | 1 |
| 4 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -0.71 0.00 | 1.00 1.00 | Global cartésien | Charge Linéaire | 4 (fil.) | 0.00 | 9.60 | 1 |
| 5 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -0.71 0.00 | 1.00 1.00 | Global cartésien | Charge Linéaire | 5 (fil.) | 0.00 | 1.90 | 1 |
| 6 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -0.71 0.00 | 1.00 1.00 | Global cartésien | Charge Linéaire | 6 (fil.) | 0.00 | 4.61 | 1 |
| 7 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -5.00 0.00 | 0.75 0.75 | Global cartésien | Charge Linéaire | 1 (fil.) | 0.00 | 6.51 | 2 |
| 8 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -5.00 0.00 | 0.75 0.75 | Global cartésien | Charge Linéaire | 2 (fil.) | 0.00 | 1.80 | 2 |
| 9 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -5.00 0.00 | 0.75 0.75 | Global cartésien | Charge Linéaire | 3 (fil.) | 0.00 | 9.85 | 2 |
| 10 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -5.00 0.00 | 0.75 0.75 | Global cartésien | Charge Linéaire | 4 (fil.) | 0.00 | 9.60 | 2 |
| 11 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -5.00 0.00 | 0.75 0.75 | Global cartésien | Charge Linéaire | 5 (fil.) | 0.00 | 1.90 | 2 |
| 12 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -5.00 0.00 | 0.75 0.75 | Global cartésien | Charge Linéaire | 6 (fil.) | 0.00 | 4.61 | 2 |
| 15 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -5.00 0.00 | 0.75 0.75 | Global cartésien | Charge Linéaire | 1 (fil.) | 0.00 | 6.51 | 3 |
| 17 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -5.00 0.00 | 0.75 0.75 | Global cartésien | Charge Linéaire | 3 (fil.) | 0.00 | 9.85 | 3 |
| 20 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -5.00 0.00 | 0.75 0.75 | Global cartésien | Charge Linéaire | 6 (fil.) | 0.00 | 4.61 | 3 |

| Charges Gravitationnelles par cas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Cas de charge | Pesanteur selon X(m/s²) | Pesanteur selon Y(m/s²) | Pesanteur selon Z(m/s²) | Liste éléments |
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | -9.81 | Tous |

## Description des combinaisons

| Description des combinaisons |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nom | Détails | Code |
| 101 | 1x[1 G] | 1.00*1 | ECELSQP |
| 102 | 1x[1 G] | 1.00*1 | ECELSQP |
| 103 | 1x[1 G]+0.4x[2 qfk] | 1.00*1 + 0.40*2 | ECELSFQ |
| 104 | 1x[1 G]+0.4x[3 qfk] | 1.00*1 + 0.40*3 | ECELSFQ |
| 105 | 1x[1 G] | 1.00*1 | ECELSFQ |
| 106 | 1x[1 G]+1x[2 qfk] | 1.00*1 + 1.00*2 | ECELSCQ |
| 107 | 1x[1 G]+1x[3 qfk] | 1.00*1 + 1.00*3 | ECELSCQ |
| 108 | 1x[1 G]+1x[4 Qfwk] | 1.00*1 + 1.00*4 | ECELSCQ |
| 109 | 1x[1 G]+1x[5 Qfwk] | 1.00*1 + 1.00*5 | ECELSCQ |
| 110 | 1.35x[1 G]+1.35x[2 qfk] | 1.35*1 + 1.35*2 | ECELUSTR |
| 111 | 1.35x[1 G]+1.35x[3 qfk] | 1.35*1 + 1.35*3 | ECELUSTR |
| 112 | 1.35x[1 G]+1.35x[4 Qfwk] | 1.35*1 + 1.35*4 | ECELUSTR |
| 113 | 1.35x[1 G]+1.35x[5 Qfwk] | 1.35*1 + 1.35*5 | ECELUSTR |